Műszaki leírás

1.) A beszerzés tervezett elnevezése:

„Közterületi és intézményi játszóterek, közterületi fitneszparkok és azok eszközeinek ellenőrzése és karbantartása”

2.) A beszerzés leírása, a teljesítés helyszíne:

Az elvégzendő feladatok tételes meghatározását az árazatlan költségvetés tartalmazza.

A játszóterek területének meghatározása

A játszótér területét a kerítéssel körbevett terület jelenti, ha kerítés nincs, akkor a játszótér területe a szélső játszóeszközök képzeletbeli összekötő vonalával határolt terület (továbbiakban: játszótér területe).

Játszó- és fitnesz eszközökön kívüli köztárgyak ellenőrzése

A nyertes ajánlattevő feladata a játszóterek területén a kerítések, homokozók, utcabútorok, egyéb köztárgyak (a továbbiakban: játszótéri köztárgyak), valamint a növényzet szemrevételezéssel történő vizsgálata annak a megállapításnak az érdekében, hogy az adott játszótéren kialakult-e olyan állapot, ami veszélyt jelenthet a játszóteret használókra vagy az eszközökre.

Az ellenőrzésről készített jegyzőkönyv

A játszó- és fitneszeszközök, a játszótéri köztárgyak, valamint a növényzet ellenőrzéséről havonta külön jegyzőkönyvet, munkanaplót, fotódokumentációt kell készíteni, melyben nyertes ajánlattevő hitelt érdemlően bemutatja az adott a hónapban elvégzett munkákat.

Az ellenőrzési jegyzőkönyvekben egyértelműen ki kell arra térni, hogy a rendellenességet mikor tapasztalták, annak okát elhárították-e, vagy ha az nem volt megoldható, a játszó- vagy fitneszeszközt, illetve a köztárgyat lezárták-e. A rendellenes működés észlelése esetén (ha a hibát nem javították ki) a jegyzőkönyvben javaslatot kell tenni a javítás módjára, becsült bekerülési költségére is.

A feltárt hiányosságokról, hibákról, balesetveszélyes állapotról a készítés helyének és időpontjának megállapítására alkalmas fényképfelvételt kell csatolni az ellenőrzési jegyzőkönyvhöz.

Az ellenőrzési jegyzőkönyvet digitális formátumban kell eljuttatni az ajánlatkérőhöz.

Ha a nyertes ajánlattevő balesetveszélyes helyzet kialakulását észleli, azt -annak ellenére, hogy a rendellenesen működő eszközt, vagy köztárgyat lezárta, 24 órán belül elektronikus levélben jeleznie kell az ajánlatkérőnek.

A játszó- és fitneszeszközök jókarbantartási munkáinak fogalmi meghatározása

A jókarbantartás fogalma alá eső tevékenységek elvégzése a kötelező: heti szemrevételezéses ellenőrzés, operatív ellenőrzés, karbantartás és javítás.

A játszóterek leírása, az ellenőrzés elvárt gyakorisága

2.1) Gyöngyös város központi belterületén 33 db, Mátrafüred településrészen 3 db közterületi játszótér található. A közterületi játszótereken összesen 268 a játszóeszközök száma, a feladatok meghatározása a következő: közterületi játszóeszközök heti rendszerességgel történő ellenőrzése, havi rendszerességgel történő karbantartása.

2.2.) Gyöngyös város belterületén 4 db, Mátrafüred településrészen 1 db közterületi fitneszpark található. A közterületi fitneszparkokban összesen 29 db a fitneszeszközök száma, a feladatok meghatározása a következő: közterületi fitneszeszközök heti rendszerességgel történő ellenőrzése, havi rendszerességgel történő karbantartása,

2.3.) Gyöngyös városában 8 db tagóvoda, Mátrafüred településrészen 1 db tagóvoda, Gyöngyös városában 3 db bölcsőde található. Az intézményi játszótereken összesen 218 a játszóeszközök száma, a feladatok meghatározása a következő: intézményi játszóeszközök havi rendszerességgel történő ellenőrzése és karbantartása.

A játszóterek és fitneszparkok felsorolását az 3. sz. melléklet tartalmazza.

3.) A feladatok meghatározása

3.1.) Ajánlattevőnek az ajánlati árat a 1. sz. melléklet szerinti költségvetés beárazásával kell tételesen megadnia.

3.2.) Nyertes ajánlattevőnek a munkákat a 2. számú mellékletet képező árazott költségvetésnek megfelelően kell végeznie. A nyertes ajánlattevővel megkötött szerződést követően a mellékletek a szerződés mellékleteivé válnak. Az ellenőrzési és karbantartási feladatok elvégzését a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (IV.27.) GKM rendelet, valamint az MSZ EN 1176 és MSZ EN 1177 szabványsorozatok előírásai alapján szükséges elvégezni.

3.3.) A szerződést a nyertes ajánlattevő akkor teljesíti szerződésszerűen, ha hiánytalanul elvégzi a szerződés mellékleteiben foglaltakat.

3.4.) Az 1. sz. melléklet vonatkozásában a munkavégzéstől csak időjárási okokra és évszaki sajátosságokra, azok változására történő megalapozott hivatkozással, előzetes bejelentés és megrendelői jóváhagyás esetén lehet eltérni.

3.5.) A teljesítés igazolására vonatkozó dokumentációt tárgyhót követő hónap 10. napjáig kell benyújtani az ajánlatkérőnek, melyet az ajánlatkérő a benyújtást követő 5 napon belül teljesítésigazolás kiállításával jóváhagy, vagy írásban megkifogásol.

3.6.) Amennyiben a szolgáltatás ellátása során olyan munkálatok merülnek fel, melyek az 1. sz. mellékletben nem szereplő felújítási vagy beruházási költséget igényelnek, nyertes ajánlattevőnek dokumentálást követően rövid úton (email) értesítenie kell ajánlatkérő kapcsolattartóját és árajánlatot is kell adni az adott munka elvégzésére.

3.7.) Amennyiben a szolgáltatás ellátása során balesetveszélyes helyzet kialakulását észleli a vállalkozó, köteles fotókkal dokumentálni a kialakult állapotot. Az adott játszószert, vagy az egyéb köztárgyat le kell zárni, a lezárásról fotókat kell készíteni, a fotókat haladéktalanul el kell juttatni az ajánlatkérőhöz, ezzel együtt email értesítést is kell küldeni a játszószer lezárásáról. Amennyiben lehetséges árajánlatot is kell adni a balesetveszély elhárítására.

Mellékletek listája:

1. számú melléklet

Árazatlan költségvetés

2. számú melléklet

Játszóterek és fitneszparkok felsorolása, eszközök megnevezésével és számával