MŰSZAKI LEÍRÁS

„ GYÖNGYÖS VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN, CSAPADÉKVÍZELVEZETŐ RENDSZEREK TERVEZÉSE”

Az árazatlan minta költségvetési kiírás a beszerzési dokumentáció mellékleteként kerül rendelkezésre bocsátásra.

A beszerzési eljárás tárgyának megvalósítása során ellátandó típusfeladatok jegyzékét a fent hivatkozott árazatlan minta költségvetési kiírások tartalmazzák, amelyek egyben műszaki leírásnak is minősülnek, amelyek tartalmazzák a használatos tételeket, amelyekre egy egységnyi és adott elszámolási mértékegységben kell az egységárakat megadni.

Teljesítési helyszínek Gyöngyös város belterülete.

Tervezetten:

- Bajza utca csapadékvíz elvezetés tervezése. A csapadékvíz elvezetés tervezése és kikötése az Aranysas u. csapadékcsatornába. Az Aranysas utcai csapadékcsatorna meglévő kapacitásának vizsgálata, a meglévő hálózat képes-e fogadni a Bajza utcából érkező többletvizet.

- Csapadékvíz visszatartási rendszerek tervezése, önkormányzati tulajdonú intézmények, egyéb ingatlanok esetén. Önkormányzati tulajdonú intézmények (óvodák 8 helyszín, bölcsődék 3 helyszín, hivatal épülete, könyvtár, művelődési ház) esetében a csapadékvíz-visszatartási rendszerek tervezése Az épületek gyakran nagy tető- és udvarfelülettel rendelkeznek, annak vizsgálata, hogy  ciszternás és tartályos tározás, szikkasztó blokkok és szikkasztó árkok, fenntartható városi esőkertek (SUDs) megvalósíthatóak e a területen.

- Mátrafüredi Hegyalja úti és a csatlakozó utcák csapadékvíz elvezetésének felülvizsgálata, tervezése. Hegyalja utca, Kilátó utca, Kozmáry utca, 6618 hrsz-ú út, 6696 hrsz-ú utak csomópontjainak csapadékvíz elvezetés felülvizsgálata. A megadott tervezési feladat egy komplex, dombvidéki (Mátrafüredi) csapadékvíz-elvezetési probléma megoldására irányul. A legfőbb cél annak megakadályozása, hogy a Hegyalja út magasabban fekvő szakaszairól érkező, felgyorsult felszíni vizek a csatlakozó utcákra (Kilátó utca, Kozmáry utca és a megnevezett hrsz.-ú utak) zúduljanak, ott eróziót vagy elöntést okozva.

- Hunyadi János csapadékvíz elvezetésének felülvizsgálata, tervezése. A Hunyadi u. 1 sz ingatlannál található D120 átmérőjű betoncsatorna 2 db 90 fokos akna átépítésének tervezése. A két derékszögű kanyar az áramlási sebességet jelentősen csökkenti, ezért a víz visszatorlódik és a lefolyást lassítja, közben a 3-as számú főútról a 24 es főútról is a Hunyadi utcába folyik a felszínen a csapadékvíz.

- Fecske utcában lévő csapadékcsatorna tehermentesítésének tervezése. A  Fecske utca 57. sz ingatlan sarkán lévő tisztító aknától, tehermenetsítő vezeték építése a parkoló közepén lévő víznyelő aknáig.

- Páter-Kiss Szaléz utca csapadékvíz csatorna építése a hiányzó szakaszon. Páter Kiss Szaléz utca 1-7 számú ingatlan közötti hiányzó kb. 80 fm gerincvezeték, ingatlanok bekötése, víznyelőaknák létesítésnek tervezése. 80 fm új gerincvezeték kiépítése, a meglévő ingatlanok bekötése és az útburkolat víztelenítését szolgáló víznyelő aknák létesítése rendezett, hosszú távú megoldást biztosít a környék felszíni vízelvezetési problémáira.